中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛
公共安全赛项

# 侦查机器人资格认证报告

侦查机器人项目｜纯视觉巡线技术方案

队伍名称：________________________________

队伍成员：________________________________

学校名称：________________________________

## 第一部分：队伍介绍

### 1. 参赛学生信息

#### 学生 1

姓名：________　照片：□　年级：________　所学专业：________________

与机器人相关的经历与特长：________________________________________

在本项目中的具体分工：负责项目总体方案设计、任务拆解、成员协同和最终技术路线把关；统筹纯视觉巡线、任务状态机、机械硬件与比赛流程之间的接口；负责整车联调计划、版本管理和现场问题决策。

#### 学生 2

姓名：________　照片：□　年级：________　所学专业：________________

与机器人相关的经历与特长：________________________________________

在本项目中的具体分工：负责纯视觉巡线算法：相机标定、道路引导线/边界提取、透视变换、中心线拟合、横向偏差与航向偏差计算，以及弯道、交叉口和短时丢线处理。

#### 学生 3

姓名：________　照片：□　年级：________　所学专业：________________

与机器人相关的经历与特长：________________________________________

在本项目中的具体分工：负责上位机软件与任务逻辑：相机节点、巡线控制节点、巡逻点、隧道、涵洞和障碍物状态机、UID 读取结果管理、语音播报和运行日志。

#### 学生 4（选填）

姓名：________　照片：□　年级：________　所学专业：________________

与机器人相关的经历与特长：________________________________________

在本项目中的具体分工：负责下位机和运动执行：电机驱动、编码器轮速闭环、差速速度指令执行、通信协议、急停、看门狗和执行器异常保护。

#### 学生 5（选填）

姓名：________　照片：□　年级：________　所学专业：________________

与机器人相关的经历与特长：________________________________________

在本项目中的具体分工：负责机械、电气与测试：底盘和相机安装、线束与供电、传感器/相机标定、窄道尺寸核验、比赛场地测试、故障记录和演示视频组织。

### 2. 指导教师信息

#### 教师 1

姓名：________________　所在专业：________________　职称：________________

研究方向：____________________________________________________________

在本项目中的具体指导贡献：负责总体技术方案论证和阶段性评审，指导纯视觉巡线算法、运动控制、机械电气安全、比赛规则理解及资格认证材料审查。

#### 教师 2（选填）

姓名：________________　所在专业：________________　职称：________________

研究方向：____________________________________________________________

### 3. 机器人类竞赛参赛经历介绍（按赛事分段描述）

赛事名称及赛项：________________________________________________________________________

比赛时间与赛事级别：____________________________________________________________________

参赛队员/指导教师及承担工作：____________________________________________________________

获奖或名次：____________________________________________________________________________

证明材料：此处插入证书复印件、扫描件或赛事证明图片。

### 4．其他成果介绍

成果名称、类型、时间、完成人及证明材料：________________________________________________

## 第二部分：机器人技术介绍材料（不少于 4 页）

本方案面向公共安全赛项侦查机器人任务，采用“纯视觉巡线 + 差速底盘 + 分层控制”的技术路线。 机器人不建立赛场地图，不使用激光雷达、超声波、主动红外或人工遥控作为导航依据； 以相机作为道路、目标和障碍物的唯一外部环境感知源，实时计算机器人相对线路的横向偏差与航向偏差， 通过差速底盘沿线前进。编码器仅用于电机内部轮速闭环、停稳判断和执行器健康监测，不参与环境建图。 UID 读卡器仅用于读取巡逻点标签和触发播报，不参与导航或环境感知。

方案核心：道路线路为导航基准，纯视觉为输入，巡线控制为主闭环，状态机负责任务顺序。

### 2.1 总体设计目标

- 导航方式：不建图、不依赖定位地图，基于相机持续提取赛道引导线或道路边界；赛前关闭 SLAM、激光、超声波和主动红外，完成纯视觉巡线测试。

- 任务完成：按规则完成 12 个巡逻点、4 段隧道、8 个涵洞目标和 3 个障碍物处理，最后返回出发区；用约 5 分钟、连续且未加速的视频记录完整流程。

- 安全执行：通信超时、丢线超时、轮速异常或障碍物距离不足时自动降速或停车，保留当前任务状态。

- 纯视觉约束：相机是唯一用于道路、目标和障碍物识别的外部环境感知源；编码器只服务底盘执行，UID 读卡器只服务任务交互。

### 2.2 机械结构与硬件方案

机器人采用两轮差速驱动与一个支撑轮，车体外廓、轮距和相机安装高度以实际结构为准。 结构设计优先保证车体在窄道中有足够侧向余量，相机固定支架应具备刚度，避免行驶振动造成画面抖动。 上位机安装在车体中部，下位机和电机驱动器靠近底盘执行机构，缩短动力线和编码器线长度。

图 1 机器人整机三维建模图（提交前替换为真实 CAD 图）

真实图中请标注长、宽、高、轮距和相机高度。

图 2 机器人装配爆炸图（提交前替换为真实爆炸图）

真实图中请与硬件选型清单编号对应。

#### 2.2.1 硬件选型清单

- 上位机：型号/规格 ____________________；数量 1。运行相机采集、纯视觉巡线、目标/障碍识别和任务状态机；按实际配置填写国产品牌芯片与算力，建议不低于 6 TOPS。

- 视觉相机：型号/规格 ____________________；数量 1—2。作为唯一环境识别源，采集道路线路、边界、目标图片和障碍物图像。

- 下位机：型号/规格 ____________________；数量 1。执行差速速度指令，完成电机闭环、编码器读取、通信保护和急停。

- 驱动与编码器：型号/规格 ____________________；数量 2 套。提供左右轮独立驱动和轮速反馈；编码器只用于执行器闭环。

- UID 读卡器：型号/规格 ____________________；数量 1。读取巡逻点 UID 标签，用于任务计数和语音播报，不作为导航依据。

- 喇叭：型号/规格 ____________________；数量 1。播报到达巡逻点、发现嫌疑人或物体等比赛要求内容。

- 电池及电源：型号/规格 ____________________；数量 1 套。为上位机、相机、下位机和驱动部分供电，电压和容量按实机填写。

### 2.3 纯视觉巡线算法

#### 2.3.1 图像采集与标定

相机固定在车体前上方，光轴指向车体前方道路。赛前完成内参、畸变和相机安装姿态标定， 同时记录曝光、增益、白平衡和帧率。比赛期间锁定主要参数，避免光照变化导致线路分割阈值漂移。 处理链路保留原始帧、感兴趣区域和二值化结果，便于赛后复盘。

#### 2.3.2 引导线/道路边界提取

算法首先在图像下半部截取感兴趣区域，使用灰度、HSV 或自适应阈值提取线路与道路边界， 再通过开闭运算、连通域筛选和形态学滤波去除孤立噪声。若线路呈连续带状，则使用滑动窗口和多项式拟合得到线路中心； 若只能观察到道路两侧边界，则分别拟合左右边界并计算中线。线路模型附带置信度，置信度不足时自动降低速度。

#### 2.3.3 偏差计算与差速控制

将图像坐标转换到车辆前方平面坐标后，在前视距离处计算横向偏差 ey 和航向偏差 eθ。 控制器根据两项偏差生成角速度指令，再转换为左右轮速度。直线段采用较高速度，弯道根据曲率和线路置信度限速， 通过速度前馈和积分限幅减少窄道中的蛇形摆动。

相机图像 → ROI 与线路提取 → 中心线/边界拟合 → 偏差计算 → 差速速度指令

#### 2.3.4 弯道、交叉口和短时丢线

对弯道采用多点预瞄，不只使用图像底部单点误差；对交叉口先根据道路几何和比赛顺序确定通行分支， 再选择目标线路并屏蔽其他分支。短时丢线时保留最近一次可靠线路的方向和曲率，低速执行有限时间搜索， 相机重新捕获线路后再恢复正常速度；超过允许时间仍未捕获则停车并记录异常，按现场规则处理。

### 2.4 任务状态机与比赛流程

任务软件以状态机管理比赛过程，所有完成状态均在机器人实际到达并得到有效识别后提交， 不因“规划成功”或“指令下发”直接记账。系统维护已完成巡逻点、隧道、涵洞和障碍物状态， 用于长时记忆、异常恢复和防止重复计数。每个状态都包含进入条件、执行动作、完成条件、超时条件和异常出口。

- 初始化：相机自检、线路识别、底盘通信和急停检查；线路置信度、通信和轮速均正常后进入出发状态。

- 巡线前进：根据线路偏差生成差速速度，持续更新当前线路段；到达 UID、隧道入口、涵洞或障碍物区域后切换任务状态。

- 巡逻点播报：读取 12 个 UID，校验点位编号并播报“到达 X 号巡逻点”；每个点只计分一次，读取失败则低速重试。

- 隧道通行：依次通过 4 段隧道，锁定低速巡线参数，降低曝光变化和线路断裂对控制的影响；通过出口并重新获得稳定线路后提交完成。

- 涵洞侦查：对 8 个涵洞目标进行识别，在不脱离主线路的前提下播报类别；目标置信度达到阈值后播报，连续失败则记录异常。

- 局部绕障：对 3 个随机障碍物执行停车确认、局部重新规划行进路线、通过障碍和主线路重捕获；满足条件后才继续巡线。

- 返程与结束：沿线路返回出发区域，完成最终播报和停车；车辆进入出发区并稳定停车后结束比赛。

### 2.5 障碍物处理：不建图的局部绕障

障碍物处理不建立赛场地图，而采用“停车确认—局部可通行性判断—局部重新规划行进路线—重新捕线”的纯视觉流程。 相机在前方感兴趣区域内检测障碍物轮廓和相对位置，先将机器人减速到零；随后比较障碍物左右两侧的可见道路宽度， 选择满足车体包络要求的一侧。控制器把目标侧的通行中心线作为临时线路，绕过障碍后逐帧扩大主线路搜索窗口， 一旦主线路置信度恢复，就删除临时线路并回到普通巡线状态。

方案重点：先停稳、能通过、能回线、任务不重复计数。

### 2.6 隧道与光照变化适应

进入隧道前保存最近稳定线路的方向和曲率，降低巡航速度并切换到隧道曝光参数。隧道内优先利用线路局部连续性和道路边界， 采用时间窗口内的线路跟踪；如果连续若干帧置信度下降，则执行小幅度、限幅的搜索动作，避免大幅摆动碰撞侧板。 出隧道后先重新确认线路，再逐步恢复巡航速度。所有阈值和时间窗口均应在实地测试后填写实测值。

### 2.7 感知—决策—控制逻辑

图 3 感知—巡线控制—任务状态机—底盘执行逻辑框图（提交前替换为真实框图）

真实框图请标注输入、输出、频率和异常处理路径。

感知层输出线路中心、线路置信度、目标类别、障碍物位置和 UID 结果；决策层根据比赛阶段选择巡线、播报、隧道、 侦查、绕障或返程状态；控制层把线路误差和目标速度转换为左右轮速度，并由下位机完成闭环执行。 上位机与下位机之间采用带序号、时间戳和校验字段的通信帧，通信超时或数据异常时由下位机立即输出零速度。

### 2.8 关键技术难点与创新方案

#### 难点一：窄道内线路抖动导致横向摆动

技术难点：窄道侧向余量小，单帧线路检测误差会直接传递到转向指令，造成左右摆动甚至碰撞。 
解决方案：采用多点预瞄和线路曲率估计，使用线路置信度调节速度；对横向误差设置死区、斜率限制和积分限幅， 将控制频率固定为实际可稳定运行的数值，并通过实测标定相机高度、轮距和转向增益。

#### 难点二：隧道和强光环境下的短时丢线

技术难点：亮暗切换、反光和遮挡会使线路分割结果短时不稳定。 
解决方案：使用曝光参数分段、局部对比度增强和上一帧线路模型；丢线后只进行低速、有限时长的重捕获， 超时立即停车，防止机器人在不确定状态下继续前进。

#### 难点三：绕过随机障碍后重新回到主线路

技术难点：绕障过程中主线路可能被遮挡，若没有可靠回线机制，容易漏巡、重复计数或驶出道路。 
解决方案：将绕障作为临时状态，要求完成“停车确认、侧向通过、主线路重捕获”三个条件后才提交障碍处理完成； 巡逻点和任务进度只在 UID/目标识别和实际到达同时满足时记账。

### 2.9 参数与测试计划

以下参数请在正式提交前用实际配置和测试数据替换。

- 相机分辨率与帧率：________ × ________；________ frame/s。记录曝光、增益和白平衡设置。

- 巡线控制频率：________ Hz。检查控制循环日志和周期抖动。

- 巡航速度：直线 ________ mm/s；弯道 ________ mm/s；隧道 ________ mm/s。

- 允许横向误差：目标 ≤ ________ mm。在实际道路中心线和侧板之间测量最大偏差。

- 丢线重捕获时间：目标 ≤ ________ s。遮挡线路或改变光照，记录恢复时间。

- 障碍物处理成功率：________ / ________ 次。随机改变障碍物摆放位置，统计停车、绕行和回线成功次数。

- 完整任务成功率：________ / ________ 次。连续完成巡逻点、隧道、涵洞、障碍和返程全流程。

### 2.10 安全与可靠性设计

- 上位机通信超时、线路置信度持续过低、轮速异常或运动无进展时，向下位机发送停车指令。

- 下位机独立运行看门狗；在未收到有效速度帧时输出零速度，不保持上一帧运动命令。

- 电池、急停、驱动器和线束在赛前逐项检查，确保不会因接触不良影响巡线。

- 相机安装位置和焦距固定，正式比赛前锁定软件版本、参数文件和传感器启用清单。

- 纯视觉模式下，关闭所有不符合报名配置的环境传感器，并在资格认证材料中如实列明。

### 2.11 图文材料说明

本部分应补充真实的机器人整机三维建模图、装配爆炸图、硬件实拍图和感知—巡线控制—任务状态机—底盘执行逻辑框图。图中尺寸、型号和编号应与正文一致。

## 第三部分：机器人功能演示视频

请录制完整任务视频，时长约 5 分钟，连续拍摄，不剪辑、不加速；须包含机器人全景、纯视觉巡线、 12 个巡逻点、4 段隧道、8 个涵洞、3 个障碍物处理和返回出发区。

网盘名称：________________________________

下载链接：_______________________________________________

提取码：________________________________

视频时长：________________________________

视频说明：是否完整、连续、含全景、关键任务和自主运行：____________________________

### 视频内容核对

- □ 机器人完整外观和传感器配置

- □ 从出发区启动并沿线路自主巡逻

- □ UID 巡逻点读取与语音播报

- □ 隧道通行

- □ 涵洞目标发现与播报

- □ 随机障碍物停车、绕行和重新回线

- □ 返回出发区并稳定停车

队伍负责人签字：________________
日期：________年____月____日